SPECIFICATIONS PLAFOND EXTERIEUR A LARGES LAMES LUXALON® 300A 


PARTIE 1 : GENERALITES 

1.1 INTRODUCTION

Fourniture et fixation de système de support extérieur à larges lames Luxalon® 300A tel que fabriqué par Hunter Douglas Architectural Products.


1.2 DESCRIPTION DU SYSTEME

Le système se composera de lames fixées sur un système de suspension rigide et égalisé, permettant le retrait à la main de chaque lame individuelle. Le système de suspension est constitué d'un système de support non Luxalon®. Pour éviter la corrosion de contact due à l'application de métaux non similaires, chaque fixation du porteur sur la sous-construction doit être réalisée avec le jeu de rondelles Luxalon®.


PARTIE 2 : PRODUIT

Plafond à support extérieur large panneaux Luxalon® 300A _________m² constitué de :

2.1 LAMES

Lames à laminer au départ d'une lamelle en aluminium émaillé au four de 0,7 mm d'épaisseur. Les lames de 290 mm de large (un côté à flasque) sont dotés de joints masqués de 10 mm de largeur et de 31 mm de profondeur pour créer (l'aspect de) un plafond fermé. Lames dotées de relevés d'extrémité droits de 14 mm de hauteur pour lui donner rigidité et planéité.

Lames à fabriquer en alliage émaillé au four, prépeint EN-AW 3005 ou équivalent (conformément aux normes EN 1396 et ECCA). Les lames ont une longueur de _________ mm (disponibilité du fabricant 1000-6000 mm et, sur demande, 600-1000 mm et > 6000 mm).


2.2 SUSPENSION

Les rangées de porteurs en aluminium laminé de 0,95 seront installées à _________ coeur à coeur au moyen de suspensions rigides et égalisées à une distance de _________, coeur à coeur. Les porteurs seront réunis au moyen d'éclisses de porteur. Pour fixer les lames, des clips de verrouillage spéciaux seront installés en diagonale sur 2 lames et dans la patte du porteur.


PARTIE 3: SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 PERIMETRE DES PROFILS

  Profil mural en L de 45 x 18,5 mm en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur

  Profil mural en W de 45 x 21 x 21 x 18,5 mm en aluminium de 0,8 mm d'épaisseur


3.2 REVETEMENT

L'architecte choisira dans la palette standard de Hunter Douglas des lames de Luxalon® extérieur 300A le code n° _________ ou un coloris spécial pour s'accorder.

Le revêtement consistera en une finition Luxacote® solide et durable dans une épaisseur nominale d'environ 20 microns, appliquée suivant un processus de prélaquage en continu pour assurer la stabilité de la couleur. La finition Luxacote® garantit une adhérence optimale et une excellente résistance aux intempéries.


3.3 INSTALLATION

Tous les matériaux seront installés en stricte conformité aux codes, réglementations et recommandations locaux, y compris les nécessités additionnelles spécifiques qui peuvent être stipulées dans les spécifications ou indiquées sur les plans.